Packet Tracer. Использование команды traceroute для обнаружения сети

Топология

# Сценарий

Компания, в которой вы работаете, приобрела новое помещение для филиала. Вы запросили схему нового помещения, но, по всей видимости, таковой не существует. Однако у вас есть имя пользователя и пароль для сетевых устройств, расположенных в новом филиале, и вы знаете вебадрес местного сервера. Таким образом, можно проверить возможность подключения и использовать команду tracert, чтобы определить путь к месту назначения. Вам необходимо подключиться к пограничному маршрутизатору нового офиса для определения подсоединенных устройств и сетей. В рамках этого процесса будут использоваться различные варианты команды show, предназначенные для сбора необходимой информации с целью завершения документирования схемы IP-адресации и создания схемы топологии.

Примечание. Пароль пользовательского режима — cisco. Пароль привилегированного режима EXEC — class.

. Все права защищены. В

# Трассировка и документирование удаленных устройств

Примечание. По окончании выполнения следующих шагов, скопируйте выходные данные команды в текстовый файл, чтобы в дальнейшем можно было обращаться к нему, и впишите недостающую информацию в таблицу «Документация схемы адресации».

См. страницу Советы, чтобы просмотреть используемые команды. В программе Packet Tracer нажмите правую стрелку (>) в правой нижней части окна инструкции. Если имеется отпечатанная версия инструкций, страница Советы — это последняя страница.

- Нажмите на Sales (Продажи) и выберите вкладку Desktop (Рабочий стол) > Command Prompt (Командная строка). Используйте команду ipconfig, чтобы проверить настройку IP-адреса для Sales (Продажи).

- Веб-адрес нового сервера — b2server.pt.pka. Введите следующую команду nslookup, чтобы узнать IP-адрес для b2server:

PC> nslookup b2server.pt.pka

Какой адрес команда вернула для b2server? 128.107.64.254

- Введите команду tracert, чтобы определить путь от Sales до b2server.pt.pka.

PC> tracert b2server.pt.pka

- С помощью telnet подключитесь к первому IP-адресу, указанному в выходных данных команды tracert, и войдите в систему.

PC> telnet 172.16.0.1

- Вы подключены к маршрутизатору R4. Выполните команду traceroute на маршрутизаторе с адресом для b2server, определенным при выполнении шага b. Чем отличаются команды traceroute на маршрутизаторе и tracert на компьютере?

Стало на один переход меньше. 
Столбик с адресами изменил свое положение

Что означает маршрутизатор R4 для узла Sales (Продажи)?

Маршрутизатор R4 является шлюзом по умолчанию для узла. Все подключения к другим подсетям происходят через этот маршрутизатор.

- Используйте команду show ip interface brief, чтобы просмотреть состояние интерфейсов на маршрутизаторе R4. Исходя из результатов команды, определите, какой интерфейс используется для подключения к следующему устройству в списке результатов команды tracert?

Serial0/0/0 т.к. его ip адрес относится к сети 64.100.150.1

Совет. Используйте команду show running-config для просмотра значений масок подсетей для интерфейсов.

- С помощью telnet подключитесь ко второму IP-адресу, указанному в списке tracert, и выполните вход. Для отслеживания текущего положения в списке можно использовать номер в крайнем левом столбце выходных данных tracert. Укажите имя устройства, к которому вы подключены. Tier3a

- Введите команду show ip route и исследуйте результаты. Какие типы маршрутов показаны в таблице маршрутизации (см. список кодов в начале списка выходных данных)?

D – порты удаленных сетей, к которым устройство будет обращаться по протоколу EIGRP
C – порты сетей, к которым роутер имеет прямой доступ

S – статические записи
L – адреса портов роутера
S* - порт последней надежды

- Исходя из выходных данных команды show ip route, какой интерфейс является выходным интерфейсом для следующего IP-адреса в списке первоначальных результатов команды tracert?

64.104.222.1/32

- С помощью telnet подключитесь к третьему IP-адресу, указанному в списке tracert, и выполните вход. Укажите имя хоста для текущего устройства.

ISP-Tier3b

Выполните команду show ip route connected. Какие сети подключены напрямую к этому маршрутизатору?

Сети указаны на скрине ниже:

См. таблицу Документация схемы адресации. Какие интерфейсы соединяют устройства между маршрутом трассы 2 и маршрутом трассы 3?

G0/0 на 2 и G0/1 на 1

- С помощью telnet подключитесь к четвертому IP-адресу, указанному в списке tracert, и выполните вход. Укажите имя устройства.

- Выполните команду, чтобы определить интерфейс, к которому подключен b2server.pt.pka

G0/1 128.107.164.1/24

- Если при выполнении предыдущих шагов вы использовали таблицу Документация схемы адресации, то теперь таблица должна быть заполнена. В противном случае завершите заполнение таблицы.

- При наличии полной документации схемы адресации и знаний о пути от Sales до branch2.pt.pka, вы сможете теперь нарисовать схему нового филиала ниже в разделе Документирование топологии.

# Документация схемы адресации

| Идентификатор маршрута трассы | Устройство | Интерфейс | Адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | Sales | NIC | 172.16.0.x (DHCP) | 255.255.255.0 |
| 1 | R4 | G0/0 | 172.16.0.1 | 255.255.255.0 |
|  |  | S0/0/0 | 64.100.150.1 | 255.255.255.252 |
|  |  | S0/0/1.1 | 64.100.200.1 | 255.255.255.252 |
| 2 | Tier3a | G0/0 | 64.104.222.1 | 255.255.255.252 |
|  |  | G0/1 | 64.104.223.1 | 255.255.255.252 |
|  |  | S0/0/0 | 64.100.100.2 | 255.255.255.252 |
|  |  | S0/1/0 | 64.100.150.2 | 255.255.255.252 |
| 3 | ISP-Tier3b | G0/1 | 64.104.222.2 | 255.255.255.252 |
|  |  | G0/2 | 64.100.8.1 | 255.255.255.0 |
|  |  | F0/1 | 128.107.46.1 | 255.255.255.0 |
|  |  | F0/2 | 64.104.222.5 | 255.255.255.252 |
| 4 | B2-R1 | G0/0 | 64.104.222.6 | 255.255.255.252 |
|  |  | G0/1 | 128.107.64.1 | 255.255.255.0 |
| 5 | b2server.pt.pka | NIC | 128.107.64.254 | 255.255.255.0 |

# Документация топологии

В пространстве ниже нарисуйте топологию для нового филиала.

# Предлагаемый способ подсчета баллов

| Раздел упражнений | Максимальное количество баллов | Заработанные баллы |
| --- | --- | --- |
| Вопросы (2 балла за каждый ответ) | В данном примере — 20. |  |
| Документация схемы адресации | 60 |  |
| Документация топологии | В данном примере — 20. |  |
| Общее количество баллов | 100 |  |

Советы. Сводная справка по командам

# Команды DOS

ipconfig — в выходных данных команды по умолчанию содержатся IP-адрес, маска подсети и шлюз для всех физических и виртуальных сетевых адаптеров.

ipconfig/all — этот параметр отображает одну и ту же информацию об IP-адресации для каждого адаптера, в качестве параметра по умолчанию. Кроме этого, выводятся параметры DNS и WINS для каждого адаптера.

Nslookup — отображает сведения, которые можно использовать для диагностики инфраструктуры DNS (служба доменных имен).

Синтаксис:

nslookup dns.name

Tracert — определяет путь, пройденный до места назначения посредством отправки сообщений эхозапросов протокола управляющих сообщений в Интернете (ICMP) к месту назначения с постепенно увеличивающимся значением в поле Время жизни (TTL). Отображаемый путь — это список «ближайших» (near-side) интерфейсов маршрутизаторов, расположенных на пути между узломисточником и узлом-назначения. Ближайшим интерфейсом (near-side interface) называется интерфейс маршрутизатора, расположенный со стороны отправляющего узла. Команда tracert, используемая без параметров, выводит справку (help).

Синтаксис:

tracert [TargetName/IP Address]

# Команды IOS

show ip interface — отображается состояние и конфигурация IP-интерфейса. show ip interface brief — выводит краткую сводку о состоянии и конфигурации IP show ip route — отображает полную таблицу IP-маршрутизации

show ip route connected — отображает список активных сетей с прямым подключением show running-config — отображает текущую рабочую конфигурацию traceroute — трассировка маршрута к месту назначения.