Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок статических маршрутов

# Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IPv4-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 172.31.1.1 | 255.255.255.128 | — |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.194 | 255.255.255.252 | — |
| R2 | G0/0 | 172.31.0.1 | 255.255.255.0 | — |
|  | S0/0/0 | 172.31.1.193 | 255.255.255.252 | — |
|  | S0/0/1 | 172.31.1.197 | 255.255.255.252 | — |
| R3 | G0/0 | 172.31.1.129 | 255.255.255.192 | — |
|  | S0/0/1 | 172.31.1.198 | 255.255.255.252 | — |
| PC1 | NIC | 172.31.1.126 | 255.255.255.128 | 172.31.1.1 |
| PC2 | NIC | 172.31.0.254 | 255.255.255.0 | 172.31.0.1 |
| Сервер | NIC | 172.31.1.190 | 255.255.255.192 | 172.31.1.129 |

# Задачи

Часть 1. Выявление неполадки

Часть 2. Выбор решения

Часть 3. Реализация решения

Часть 4. Проверка решения проблемы

# Общие сведения

В этом задании компьютер PC1 сообщает о невозможности доступа к ресурсам сервера. Найдите неполадку, выберите подходящее решение и устраните проблему.

Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок статических маршрутов

# Часть 1: Выявление неполадки

У PC1 нет доступа к файлам на сервере. Выявите неполадку, используя соответствующие команды show на всех маршрутизаторах, и выполните на компьютерах все необходимые команды для устранения неполадок, которые вы узнали из предыдущих глав.

Назовите несколько команд поиска и устранения неполадок на маршрутизаторах и компьютерах, которые можно использовать для выявления причин неполадки.

Tracert, traceroute – для нахождения проблемы в цепочке
show running-config – чтобы проверить настройку портов маршрутизаторов
show ip route – отображение таблицы маршрутизации

Думаю, это будет проблема с неправильной насройкой адресации в сети

Неправильно настроена таблица адресации на R1, R2, R3

# Часть 2: Выбор решения

После выявления неполадки, не позволяющей PC1 получить доступ к файлам сервера, заполните таблицу, приведенную ниже.

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Неправильно настроена таблица маршрутизации на R1, R2, R3 | Удалить направильные маршруты, добавить правильные маршруты |

# Часть 3: Реализация решения

- Если обнаружены статические маршруты с неправильными настройками, их следует удалить перед добавлением в конфигурацию корректно настроенных маршрутов.

- Добавьте любые недостающие маршруты, настроив маршруты с прямым подключением.

# Часть 4: Проверка успешного устранения неполадки

- Отправьте эхо-запрос из PC1 на сервер.

- Откройте веб-соединение с сервером. После выявления и реализации правильного решения по устранению неполадки при подключении к серверу в веб-обозревателе появится сообщение.

Предлагаемый способ подсчета баллов

| Раздел упражнений | Максимальное количество баллов | Заработанные баллы |
| --- | --- | --- |
| Часть 1. Выявление неполадки | 2 |  |
| Часть 2. Выбор решения | 8 |  |
| Балл Packet Tracer | 90 |  |
| Общее число баллов | 100 |  |