Packet Tracer. Отработка комплексных практических навыков

# Топология

# Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 10.10.10.2 | 255.255.255.0 |
| PC1 | NIC | 10.10.10.10 | 255.255.255.0 |
| PC2 | NIC | 10.10.10.11 | 255.255.255.0 |

Сценарий

Сетевой администратор попросил вас настроить новый коммутатор. В рамках этого упражнения, используя список требований, вам предстоит выполнить базовую настройку коммутатора, конфигурацию протокола SSH и параметры безопасности портов.

# Требования

- Установите следующие начальные значения параметров коммутатора S1: - 	Имя узла

  - Баннер, который содержит слово предупреждение (warning)

  - Включить проверку пароля на консоль и пароль cisco

  - Зашифрованный пароль привилегированного режима — class

  - Зашифруйте все незашифрованные пароли

  - Адресация административного интерфейса

- Установите следующие параметры протокола SSH для безопасного удаленного доступа:

  - Имя домена cisco.com

  - Параметры пары ключей RSA для поддержки протокола SSH версии 2

  - Настройте протокол SSH версии 2

  - пользователь admin c секретным паролем ccna

  - линии VTY настроены на подключение только по протоколу SSH, а для проверки подлинности используются учетные данные из локальной базы данных

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены. В данном документе содержится

общедоступная информация компании Cisco.  	Страница 1 из 2

## Packet Tracer. Отработка комплексных практических навыков

• 	Настройте функцию безопасности портов для ограничения сетевого доступа.

- Отключите все неиспользуемые порты.

Из всех портов включены только FE1 FE2, которые подключены к PC1 и PC2, отключать ничего не надо

- Настройте режим интерфейса в режим доступа (access).

- Активируйте защиту порта, позволяющую подключаться только двум узлам к одному порту.

- Запишите MAC-адрес в текущей конфигурации.

МАК адрес ПК 1

МАК АДРЕС ПК 2

Чтобы привязать порт к конкретному мак-адреу можно воспользоваться switchport port-security mac-address в режиме настройки порта

Чтобы получать прикрепленные ip-адреса, необходимо воспользоваться командой switchport port-security mac-address sticky при настройке интерфейсов

- Убедитесь, что в случае нарушения порт будет отключен.

© Корпорация Cisco и/или ее дочерние компании, 2016. Все права защищены. В данном документе содержится

общедоступная информация компании Cisco.  	Страница 2 из 2