Работа в аудитории. Настройка протоколов Syslog и NTP

# Топология

# Задачи

Часть 1. Настройка службы Syslog

Часть 2. Создание регистрируемых событий

Часть 3. Настройка часов на коммутаторе вручную

Часть 4. Настройка сервиса NTP

Часть 5. Проверка записей с метками времени

# Сценарий

В этом упражнении необходимо включить и использовать Syslog и NTP, чтобы сетевой администратор мог более эффективно вести мониторинг сети.

# Часть 1: Настройка службы Syslog

Шаг 1: Включите службу Syslog.

- Щелкните Syslog и выберите вкладку Services (Сервисы).

- Включите Syslog и разместите окно таким образом, чтобы вести мониторинг активности.

Шаг 2: Настройте промежуточные устройства для использования службы Syslog.

- Настройте маршрутизатор R1 для отправки событий журнала на сервер Syslog.

R1(config)# logging 10.0.1.254

- Настройте коммутатор S1 для отправки событий журнала на сервер Syslog.

- Настройте коммутатор S2 для отправки событий журнала на сервер Syslog.

Работа в аудитории. Настройка протоколов Syslog и NTP

# Часть 2: Создание регистрируемых событий

Шаг 1: Измените состояние интерфейсов для создания записей журнала событий.

- Настройте интерфейс Loopback 0 маршрутизатора R1, а затем выключите его.

- Выключите компьютеры ПК 1 и ПК 2. Включите их снова.

Шаг 2: Изучите события системного журнала Syslog.

- Посмотрите события системного журнала Syslog. Примечание. Все события были записаны, но метки времени оказались неправильными.

- Перед переходом к следующей части очистите журнал.

# Часть 3: Настройка часов на коммутаторе вручную

Шаг 1: Вручную настройте часы на коммутаторах.

Вручную настройте часы на коммутаторах S1 и S2, установив текущую дату и примерное время.

Пример.

S1# clock set 11:47:00 July 10 2013

Шаг 2: Включите службу меток времени для журналирования на коммутаторах.

Настройте коммутаторы S1 и S2 для отправки соответствующих меток времени вместе с записями событий, передаваемыми на сервер Syslog.

S1(config)# service timestamps log datetime msec

# Часть 4: Настройка службы NTP

Шаг 1: Включите службу NTP.

В этом задании предположим, что служба NTP находится на общедоступном интернет-сервере. Аутентификация может использоваться в случае использования частного сервера NTP.

- Откройте вкладку Services (Сервисы) сервера NTP.

- Включите службу NTP и запишите отображаемые дату и время.

02:10:40

Шаг 2: Автоматически настройте время на маршрутизаторе.

Установите на часах маршрутизатора R1 дату и время согласно серверу NTP.

R1(config)# ntp server 64.103.224.2

Шаг 3: Включите службу меток времени для журналирования на маршрутизаторе.

Настройте маршрутизатор R1 для отправки соответствующих меток времени вместе с записями событий, передаваемыми на сервер Syslog.

Работа в аудитории. Настройка протоколов Syslog и NTP

# Часть 5: Проверка записей с метками времени

Шаг 1: Измените состояние интерфейсов для создания записей журнала событий.

- Снова включите, а затем выключите интерфейс Loopback 0 маршрутизатора R1.

- Выключите ноутбуки L1 и L2. Включите их снова.

Шаг 2: Изучите события системного журнала Syslog.

Посмотрите события системного журнала Syslog. Примечание. Все события были записаны, и метки времени соответствуют настройкам. Примечание. Маршрутизатор R1 использует настройки времени, полученные с сервера NTP, а коммутаторы S1 и S2 используют настройки времени, определенные вами в части 3.